# Bài tập tuần 10

# Lê Tuấn Anh – 20021286

# Bài tập 1

Cho các lệnh MIPS sau được chạy tuần tự trên kiến trúc đa chu kỳ, xác định các tài nguyên ở các chu kỳ mà các lệnh sau sẽ có tranh chấp khi thực hiện Pipeline

lw $s3, 4($t8)

add $s1, $s2,$s3

sub $t0, $s1, $t1

sw $t0, 8($t7)

Xác định các bước mà ta phải dừng lệnh vì bị phụ thuộc dữ liệu

- Bước 2 phải dừng lại để lấy $s3 từ lệnh lw

- Bước 4 phải dừng lại để lấy $t0 từ lệnh sub

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lw $s3, 4($t8) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
|  | MEM, IR,PC | REGS, IR, A, B, ALUO, ALU | IR, A, ALUO, ALU | MEM, B, ALUO, MDR | IR, MDR |  |  |  |
| add $s1, $s2,$s3 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
|  |  | MEM, IR, PC | REGS, IR, A, B, ALUO, ALU | A, B, ALUO, ALU | REGS, IR, ALUO |  |  |  |
| sub $t0, $s1, $t1 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
|  |  |  | MEM, IR, PC | REGS, IR, A, B, ALUO, ALU | A, B, ALUO, ALU | REGS, IR, ALUO |  |  |
| sw $t0, 8($t7) |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |
|  |  |  |  | MEM, IR, PC | REGS, IR, A, B, ALUO, ALU | IR, A, ALUO, ALU | MEM, B, ALUO, MDR | IR, MDR |

# Bài tập 2

Cho một tập lệnh đánh giá hiệu năng của kiến trúc MIPS với 27% là lệnh lw, 13% là sw, 13% là rẽ nhánh, 2.5% là lệnh nhảy, còn lại là lệnh R-type. Xác định chỉ số CPI của hệ thống.

Biết tần số đồng hồ của CPU là 3.2Ghz, xác định giá trị MIPS của hệ thống.

Loads 5, stores 4, R-type 4, branches 3, jump 3

CPI = 0.27*5 + 0.13*4 + 0,13*3 + 0.025*3 + (1 – 0.27 – 0.13 – 0.13 – 0.025) * 4 = 4.115

MIPS = 3.2*10^3 / (4.115) = 777

# Bài tập 3

Cho một tập lệnh có 16% là lệnh lw, 9% là lệnh sw, 60% là R-type, 12% là rẽ nhánh, 3% là lệnh nhảy. Xác định chỉ số CPI của hệ thống với tập lệnh trên.

Cho tần số CPU=2.6GHz, tính chỉ số MIPS của hệ thống.

Loads 5, stores 4, R-type 4, branches 3, jump 3

CPI = 0.16*5 + 0.09*4 + 0.6*4 + 0.12*3 + 0.03*3 = 4.01

MIPS = 2.6*10^3 / (4.01) = 648

# Bài tập 4

Tiến hành thực hiện pipeline với kiến trúc MIPS ở bài tập 3, biết rằng 60% lệnh lw gây ra sự phụ thuộc dữ liệu cho lệnh phía sau. Hệ thống sử dụng phương pháp dự đoán cho cấu trúc rẽ nhánh vào 35% là dự đoán sai. Tính chỉ số CPI và chỉ số MIPS của hệ thống biết các thông số như bài 3.

Loads 1.6, stores 1, R-type 1, branches 1.35, jump 1

CPI = 0.16*1.6 + 0.09*1 + 0.6*1 + 0.12*1.35 + 0.03*1 = 1.138

MIPS = 2.6*10^3 / (1.138) = 2285

# Bài tập 5

Xây dựng lại 16 thanh ghi như bài hướng dẫn thực hành số 6, chụp hình mạch và phần mô phỏng hoạt động của mạch tương ứng với yêu cầu ở mục 6.3.2