# Lê Tuấn Anh

# MSSV: 20021286

# Bài tập tuần 14

# Bài tập 1

Làm bài thực hành và copy hình ảnh của mạch vào trong file word.

# Bài tập 2

Xây dựng mạch MIR như trong bài thực hành 10 và copy hình ảnh vào file word.

# Bài tập 3

Xây dựng mạch Micro Seq như trong bài thực hành 10 và copy hình ảnh vào file word.

# Bài tập 4

Viết đoạn code Assembly để chuyển đổi đoạn mã nguồn C sau (copy mã nguồn vào file word)

- Viết đoạn mã assembly thực hiện phép toán sau: int c, a[4]; c=10-(a[3]+a[2]+a[1])

- Viết đoạn mã assembly thực hiện lệnh sau

if (eax>ebx) eax-=ebx; else ebx-=eax;

if (eax>ebx) { eax-=ebx; ebx=10; } else ebx-=eax;

if(eax>ebx && eax>ecx) eax=ebx+ecx; else ebx=eax+ecx;

if(eax>ebx || eax>ecx) eax=ebx+ecx; else ebx=eax+ecx;

if(eax==1) eax=ebx+1;

else if (eax==2) ebx=eax+ecx+2;

else if (eax==3) ebx=eax+ecx+3;

- Viết đoạn mã assembly thực hiện lệnh sau

switch(eax){

case 1: edx=ebx*r8d+34; break;

case 2: edx= ebx/r8d+34; break;

case 3: edx= ebx +34; break;

default: edx=12;

}

Lời giải:

1.

.section .data

msg: .asciz “Result is: %d\n”

c: .int 1

a: .int 1,2,3,4

.section .text

.global _start

_start:

mov $10, %eax

mov $1, %edx

sub a(,%edx, 4), %eax

inc %edx

sub a(,%edx, 4), %eax

inc %edx

sub a(,%edx, 4), %eax

mov %eax, c

print:	mov c, %esi

mov $msg, %rdi

mov $0, %eax

call printf

2.

.section .text

.global _start

_start:

if1:    	cmp %ebx, %eax

jbe else1

sub %ebx, %eax

jmp if2

else1: 	sub %eax, %ebx

if2:	cmp %ebx, %eax

jbe else2

sub %ebx, %eax

mov $10, %ebx

jmp if3

else2:	sub %eax, %ebx

if3:	cmp %ebx, %eax

jbe else3

cmp %ecx, %eax

jbe else3

mov %ebx, %eax

add %ecx, %eax

jmp if4

else3:	mov %eax, %ebx

add %ecx, %ebx

if4:    	cmp %ebx, %eax

ja then

cmp %ecx, %eax

ja then

mov %eax, %ebx

add %ecx, %ebx

jmp if5

then:	mov %ebx, %eax

add %ecx, %eax

if5:	cmp $1, %eax

je else4

cmp $2, %eax

je else5

cmp $3, %eax

je else6

jmp endif

else4:	mov %ebx, %eax

add $1, %eax

jmp endif

else5:  	mov %eax, %ebx

add %ecx, %ebx

add $2, %ebx

else6:  	mov %eax, %ebx

add %ecx, %ebx

add $3, %ebx

endif:

3.

.section .data

msg: .asciz “Result is : %d\n”

ans: .int 0

.section .text

.global _start

_start:

cmp $1, %eax

je case1

cmp $2, %eax

je case2

cmp $3, %eax

je case3

jmp default

case1:	mov %ebx, %eax

mul %r8d

add $34, %eax

mov %eax, %edx

jmp print

case2:	mov %ebx, %eax

cdq

div %r8d

add $34, %eax

mov %eax, %edx

jmp print

case3:	mov %ebx, %edx

add $34, %edx

jmp print

default:    add $12, %edx

print:	mov %edx, %esi

mov $msg, %rdi

mov $0, %eax

call printf